ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Статья 43. Карта градостроительного зонирования территории

Статья 44. Карта зон с особыми условиями использования территории

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 45. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

На карте градостроительного зонирования территории сельского поселения выделены следующие виды территориальных зон:

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |

жилые зоны

Ж-1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства

общественно-деловые зоны

Ц-1	Зона размещения объектов делового, общественного, коммерческого назначения поселения

производственные зоны

П-1	Зона размещения производственных объектов IV и V класса вредности

П-2	Зона застройки коммунальными и складскими объектами

зоны сельскохозяйственного использования

сх-1	Зона размещения объектов сельскохозяйственного назначения

зоны рекреационного назначения

Р-1	Зона городских парков, набережных и бульваров

Статья 46. Градостроительные регламенты территориальных зон

жилые зоны

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

с возможностью ведения личного подсобного хозяйства

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования жилых районов, микрорайонов и кварталов из отдельно стоящих и блокированных жилых зданий с минимально разрешенным набором услуг для населения местного значения и возможностью ведения непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения личных потребностей.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1.1. Основные виды разрешенного использования

-	отдельно стоящие односемейные жилые здания площадью не более 500 м2;

-	отдельно стоящие блокированные двухсемейные жилые здания площадью не более 500 м2;

-	детские сады, иные объекты дошкольного воспитания вместимостью не более 250 детей;

-	школы общеобразовательные вместимостью не более 600 учащихся;

-	магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 160 м2;

-	временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля) и обслуживания населения площадью не более 50 м2;

-	строения для содержания домашних животных и птицы;

-	здания, строения, сооружения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования

-	отдельно стоящие или встроенные в жилые здания гаражи и открытые парковки (3 машиноместа для односемейных, 2 машиноместа для блокированных на земельном участке);

-	производственные, бытовые здания, строения и сооружения;

-	хозяйственные постройки;

-	строения для содержания домашних животных и птицы;

-	теплицы, оранжереи;

-	индивидуальные бани, надворные туалеты;

-	палисадники, огороды, сады;

-	индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;

-	объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);

-	площадки для сбора мусора;

-	индивидуальные бассейны.

1.3. Условно-разрешенные виды использования

-	пункты оказания первой медицинской помощи площадью не более 200 м2;

-	аптечные учреждения площадью до 50 м2;

-	здания, строения, сооружения бытового обслуживания населения (ремонт бытовой техники, ателье, парикмахерские, косметические и лечебно-профилактические салоны, химчистки, прачечные) площадью не более 400 м2;

-	площадки для детей, отдыха, спортивных занятий;

-	теннисные корты;

-	здания со спортзалами и помещениями для досуговых занятий;

-	школы-интернаты любого профиля и дома ребенка вместимостью не более 50 детей;

-	кафе, закусочные отдельно стоящие с числом посадочных мест не более 10;

-	объекты, связанные с отправлением культа площадью не более 400 м2;

-	объекты коммунально-бытового назначения, площадью не более 1000 м2 ;

-	объекты социального назначения;

-	здания, строения, сооружения почтовых отделений, телефонных и телеграфных станций, площадью не более  400 м2.

-	временные объекты торговли (павильоны розничной и мелкооптовой торговли) и обслуживания населения площадью не более 200 м2;

-	плодовые и овощные хранилища (сооружения для хранения плодовых и овощных культур).

Таблица III. 1. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1)

| Размеры и параметры | Единицы измерения | отдельно стоящие односемейные жилые здания площадью не более 500 м2 | отдельно стоящие блокированные двухсемейные жилые здания площадью не более 500 м2 | детские сады, иные объекты дошкольного воспитания вместимостью не более 250 детей | школы общеобразовательные вместимостью не более 600 учащихся | магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 160 м2 | временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля) и обслуживания населения | строения для содержания домашних животных и птицы | здания, строения, сооружения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1. Предельные размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| минимальная площадь | кв.м | 500 | 500 | 3000 | 6000 | 200 | 100 | 600 | 600 |
| максимальная площадь | кв.м | 2000 | 1200 | 10000 | 25000 | 300 | 200 | 1200 | 1200 |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 15 | 10 | 20 | 25 | 15 | 8 | 10 | 10 |
| 2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | м | 5 | 5 | 25 | 25 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | м | 3 | 0 - при при-мыкании 3 - в остальных случаях | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | м | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальная высота (до конька крыши) | м | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| максимальная высота стен зданий | м | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3,5 | 5 | 5 |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства | м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
| 2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 60 | 75 | 50 | 50 | 70 | 80 | 40 | 60 |

общественно-ДЕЛОВые Зоны

Ц-1. Зона ДЕЛОВОГО, общественного И КОММЕРЧЕСКОГО назначения поселЕНИЯ

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования центра поселения с преимущественным спектром обслуживающих видов недвижимости, разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, связанных с удовлетворением периодических потребностей населения при ограничении жилых функций.

1. Виды разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

1.1. Основные виды разрешенного использования

-	конторские здания с офисами организаций, фирм, компаний не выше 5 этажей;

-	магазины, торговые центры, мини-рынки площадью не более 400 м2;

-	торгово-развлекательные здания, строения, сооружения площадью не более 3000 м2;

-	клубы, дискотеки, танцзалы площадью не более 600 м2;

-	здания и сооружения аттракционов, игровых автоматов, бильярдных, Интернет-кафе площадью не более 600 м2;

-	рынки открытые и закрытые торговой площадью не более 3000 м2;

-	спортивные клубы и залы площадью не более 600 м2;

-	предприятия общественного питания площадью не более 1000 м2 (столовые, кафе, закусочные, бары);

-	аптеки;

-	транспортно-экспедиционные агентства и фирмы площадью не более 200 м2;

-	здания и сооружения бытового обслуживания населения площадью не более 400 м2;

-	отделения, участковые пункты милиции.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования

-	встроенные в здания и пристроенные гаражи;

-	парковки перед зданиями, строениями и сооружениями деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;

-	жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.

1.3. Условно-разрешенные виды использования

-	жилые дома разных типов;

-	объекты, связанные с отправлением культа;

-	бани и сауны;

-	площадки для выгула собак;

-	общественные туалеты;

-	объекты пожарной охраны;

-	антенны сотовой радиорелейной и спутниковой связи.

Таблица III. 2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны делового, общественного и коммерческого назначения местного значения (Ц-1)

| Размеры и параметры | Единицы измерения | конторские здания с офисами организаций, фирм, компаний не выше 5 этажей | магазины, торговые центры, мини-рынки площадью не более 400 м2 | клубы, дискотеки, танцзалы площадью не более 600 м2 | здания и сооружения аттракционов, игровых автоматов, бильярдных, Интернет-кафе площадью не более 600 м2 | предприятия общественного питания площадью не более 1000 м2 (столовые, кафе, закусочные, бары) | аптеки | спортивные клубы и залы площадью не более 600 м2 | транспортно-экспедиционные агентства и фирмы площадью не более 200 м2 | здания и сооружения бытового обслуживания населения площадью не более 400 м2 | отделения, участковые пункты милиции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| минимальная площадь | кв.м | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 2000 | 2000 | 500 | 500 |
| максимальная площадь | кв.м | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | - | 2000 | 5000 | 6000 | 2000 | 2500 |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 35 | 30 | 30 | 30 | 10 | 6 | 30 | 30 | 20 | 10 |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | м | 3* | 1* | 5* | 5* | 5* | 3 | 5* | 5* | 5* | 5* |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка | м | 3* | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка | м | 3* | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| максимальная высота (до самой высокой точки) | м | 13 | 9 | 13 | 13 | 8 | 6 | 13 | 6 | 9 | 6 |
| максимальная высота стен | м | 10 | 6,5 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6,5 | 4 |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства | м | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | % | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 50 |

*	- если иной показатель не установлен проектом планировки

производственные зоны

П-1. Зона застройки производственными объектами III, IV и V класса вредности

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования промышленных площадок, включающих производственные предприятия без выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, избыточных запахов, вибрации, шума и не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду.

Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости осуществляется только при соблюдении санитарных и экологических нормативов и требований.

1. Виды разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

1.1. Основные виды разрешенного использования

-	основные площадки производственных предприятий III, IV и V класса вредности различного профиля;

-	объекты складского назначения различного профиля;

-	гаражи и стоянки хранения грузовых автомобилей, автобусов;

-	станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

-	объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

-	санитарно-технические сооружения и сооружения коммунального назначения;

-	административные и конторские здания;

-	проектные, научно-исследовательские организации и лаборатории;

-	теплицы;

-	специализированные павильоны по продаже товаров собственного производства;

-	здания, строения сооружения, павильоны оптовой и мелкооптовой торговли;

-	здания, строения, сооружения пожарной охраны;

-	здания, строения, сооружения органов внутренних дел и министерства обороны;

-	озелененные территории санитарно-защитных зон.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования

-	таможни;

-	автотранспортные предприятия;

-	гаражи боксового типа, малоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки;

-	здания, строения, сооружения жилищно-эксплуатационных предприятий и служб;

-	питомники растений для озеленения и благоустройства территории города.

1.3. Условно-разрешенные виды использования

-	автозаправочные станции различного типа;

-	временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, павильоны) и обслуживания населения;

-	здания, строения, сооружения общественного питания (кафе, столовые, буфеты);

-	здания, строения, сооружения коммунально-бытового назначения;

-	антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Таблица III. 3. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки производственными объектами III, IV и V класса вредности (П-1)

| Размеры и параметры | Единицы измерения | основные площадки производственных предприятий III ,IV и V класса вредности различного профиля | объекты складского назначения различного профиля | гаражи и стоянки хранения грузовых автомобилей, автобусов | станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия | санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения | административные и конторские здания | проектные, научно-исследовательские организации и лаборатории | теплицы | специализированные павильоны по продаже товаров собственного производства | здания, строения сооружения, павильоны оптовой и мелкооптовой торговли | здания, строения, сооружения пожарной охраны | здания, строения, сооружения органов внутренних дел и министерства обороны | озелененные территории санитарно-защитных зон | объекты технического и инженерного обеспечения предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.1. Предельные размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| минимальная площадь | кв.м | 2000 | 2500 | 600 | 1000 | - | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 1000 | 100 | - |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 25 | - | 15 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 15 | 10 | 10 | - | - |
| 2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | м | 1,5* 8** | 8 | 8 | 8 | - | 1,5 | 1,5 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1,5* 8** | - | - |
| 2.3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальная высота (до самой высокой точки) | м | ПП | 8 | 8 | 8 | - | 12 | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 | 12 | - | - |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства | м | ПП | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 2.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 50 | 80 | 50 | 50 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 70 | - | - |

ПП	- устанавливается по проектной документации

*	- при отсутствии въезда в здание

**	- при наличии въезда в здание

П-2. Зона ЗАСТРОЙКИ КОММУНАЛЬныМИ И СКЛАДСКИМИ объектАМИ

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования территорий сельского поселения, на которых размещаются объекты капитального строительства производственно-складского назначения, а также объектов, связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта и самоходных машин.

1. Виды разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

1.1. Основные виды разрешенного использования

-	производственные базы и склады строительных, монтажных  и ремонтных предприятий хозяйствующих объектов;

-	санитарно-технические сооружения;

-	гаражи и стоянки хранения грузовых автомобилей, автобусов;

-	станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

-	складские здания, строения, сооружения;

-	объекты оптовой торговли;

-	здания, строения, сооружения пожарной охраны;

-	здания, строения, сооружения органов внутренних дел и министерства обороны;

-	санитарно-защитные зоны.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования

-	таможни;

-	автотранспортные предприятия;

-	гаражи боксового типа, малоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки;

-	здания, строения, сооружения жилищно-эксплуатационных предприятий и служб;

-	питомники растений для озеленения и благоустройства территории города.

1.3. Условно-разрешенные виды использования

-	автозаправочные станции различного типа;

-	временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, павильоны) и обслуживания населения;

-	здания, строения, сооружения общественного питания (кафе, столовые, буфеты);

-	здания, строения, сооружения коммунально-бытового назначения.

Таблица III. 4. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны застройки коммунальными и складскими  объектами (П-2)

| Размеры и параметры | Единицы измерения | производственные базы и склады строительных и монтажных предприятий | складские здания, строения, сооружения | станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия | гаражи и стоянки хранения грузовых автомобилей, автобусов | здания, строения, сооружения пожарной охраны | здания, строения, сооружения органов внутренних дел и министерства обороны | санитарно-технические сооружения | объекты оптовой торговли | санитарно-защитные зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| минимальная площадь | кв.м | 1000 | 2500 | 1000 | 600 | 2000 | 1000 | - | 500 | 100 |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 10 | - | 15 | 15 | 10 | 10 | - | 10 | ПП |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1,5* 8** | - | 1 | ПП |
| максимальная высота (до самой высокой точки) | м | ПП | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | - | 6 | ПП |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства | м | ПП | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | ПП |
|  | % | 80 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | - | 80 | - |

ПП	- устанавливается по проектной документации

*	- при отсутствии въезда в здание

**	- при наличии въезда в здание

зоны  сельскохозяйственного использования

СХ-1. Зона объектов сельскохозяйственного назначения

Зона выделена для обеспечения организационно-правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности, и предназначена для выращивания сельхозпродукции.

Условно-разрешенные виды использования

-	луга, пастбища;

-	животноводческие фермы;

-	подсобные хозяйства;

-	поля и участки для выращивания сельхозпродукции;

-	лесозащитные полосы.

зоны рекреационного назначения

р-1. Зона городских ПАРКОВ, скверов, бульваров,

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования озелененных участков поселения, предназначенных для кратковременного отдыха и проведения досуга населением на обустроенных открытых пространствах в  жилых кварталах поселения, в пределах установленных красных линий.

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1.1. Основные виды разрешенного использования

-	парки;

-	сады;

-	бульвары, скверы, аллеи;

-	мемориальные комплексы;

-	спортивные и игровые площадки.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования

-	вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: бассейны, фонтаны, малые архитектурные формы;

-	комплексы для занятий фитнессом;

-	комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные;

-	предприятия общественного питания;

-	элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства;

-	хозяйственные здания, строения, сооружения;

-	зеленые пляжи;

-	парковки автомобилей;

-	оранжереи;

-	общественные туалеты.

1.3. Условно-разрешенные виды использования

-	здания, строения, сооружения органов внутренних дел;

-	временные павильоны для розничной торговли и обслуживания населения;

-	объекты пожарной охраны;

-	резервуары для хранения воды;

-	площадки для выгула собак;

-	автомобильные стоянки;

-	пляжи.

Таблица  III. 5. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны городских лесов, скверов, бульваров и парков (Р-1)

| Размеры и параметры | Единицы измерения | парки | сады | бульвары, скверы, аллеи | мемориальные комплексы | спортивные и игровые площадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| минимальная площадь | кв.м | 3000 | 1000 | 200 | 200 | 800 |
| минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка | м | ПП | ПП | ПП | ПП | - |
| максимальная высота (до самой высокой точки) | м | ПП | ПП | ПП | ПП | - |
| максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства | м | 4 | 4 | 4 | ПП | 4 |
|  | % | 7 | 2 | 1 | ПП | 70 |

ПП	- устанавливается проектом планировки

Статья 47. Ограничения по экологическим, водоохранным и санитарно-эпидемиологическим условиям использования земельных участков зданий, строений и сооружений

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 и на карте статьи 44 настоящих Правил, определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными статьей 46 применительно к соответствующим территориальным, обозначенным на карте статьи 43 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 43 и на карте статьи 44 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам.

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижимости определяется статьей 6 настоящих Правил.

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах/водоохранных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ;

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Закон Волгоградской области от 7 декабря 2001 года №641-ОД «Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области»;

Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. № 1404;

Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 13 октября 2006 года №1265 «Об установлении минимальных размеров водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов Волгоградской области и режимов их использования»;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения. М., 1989 г.

Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового назначения».

4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, (включая шумовую зону аэропорта) устанавливаются:

- виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 26, 27 настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

объекты для проживания людей;

коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

предприятия пищевых отраслей промышленности;

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

размещение спортивных сооружений;

парки;

образовательные и детские учреждения;

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 26, 27 настоящих Правил:

озеленение территории;

малые формы и элементы благоустройства;

сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство;

пожарные депо;

бани;

прачечные;

объекты торговли и общественного питания;

мотели;

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

автозаправочные станции;

связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

электроподстанции;

артезианские скважины для технического водоснабжения;

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

канализационные насосные станции;

сооружения оборотного водоснабжения;

питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

5. Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, включая государственные памятники природы областного значения, устанавливаются:

- виды запрещенного использования;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 26, 27 настоящих Правил.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются особые условия использования и режим хозяйственной деятельности в соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 года №1404 посредством: видов запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости; условно разрешенных видов использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных слушаний.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

проведение авиационно-химических работ;

применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

использование навозных стоков для удобрения почв;

размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;

заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садоводческих участков;

проведение рубок главного пользования;

осуществление (без согласования с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положительного заключения государственной экологической экспертизы) строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего пользования;

отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м от водного объекта;

складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе;

находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного заключения экологической экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный объект, не допускать потерь воды из инженерных коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического режима прилегающей территории;

длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных объектов, за исключением акваторий, отведенных специально для этих целей (затоны, базы ремонта флота),

использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод;

размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и стационарных палаточных городков.

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос (ширина - 10 м для всех объектов)

распашка земель;

применение удобрений;

складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и минеральных солей, кроме оборудованных в установленном порядке причалов и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения;

выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садоводческих участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

Указанные дополнительные ограничения распространяются на все водоохранные зоны.

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 26, 27 настоящих Правил:

озеленение территории;

малые формы и элементы благоустройства;

размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;

временные, нестационарные  сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно - обсуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

До утверждения проектов водоохранных зон земельные участки в водоохранных зонах водных объектов предоставляются гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации, по согласованию со специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда.

После утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон в настоящую статью вносятся изменения.

6. Режим природопользования на территории наземных памятников природы, а также охранных зон отдельных деревьев – памятников природы радиусом 11.5 м, устанавливается на основе паспортов указанных памятников, утвержденных распоряжением Главы сельского поселения.

7. Установление режима зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственно-бытового назначения обеспечивает сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Территория ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в зоне санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Скважины (старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые), представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, подлежат выявлению, тампонированию или восстановление. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, должно производиться при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

В пределах ЗСО источников водоснабжения не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).