Утверждена Постановлением

Администрации Левчуновского  сельского  поселения

06.09.2013   номер 55 б

ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ  СХЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Левчуновского сельского поселения  Николаевского  муниципального  района  Волгоградской  области

на период 2014-2023г.г.

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2023года Левчуновского сельского  поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы Администрации Левчуновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области ;

- Генерального плана Левчуновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области(нет)

- Программы социально-экономического развития Левчуновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2013 - 2023годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Левчуновском сельском  поселении Николаевского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Левчуновского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Левчуновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2013 - 2023 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Администрации Левчуновского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Николаевского район, Левчуновское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

- Устав Левчуновского сельского  поселения.

Цели схемы :

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду;

-	Левчуновского сельского поселения другие цели).

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Левчуновского сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

- (другие способы достижения цели).

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2013-2017 годы:

-строительство скважины;

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

Второй этап строительства- 2017 - 2020 годы:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений;

- строительство скважин;

- замена водонапорных башен;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

Третий этап строительства -2020 - 2023 (расчетный срок):

-	строительство скважин;

-	установка башни Рожновского;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 17,28 млн. руб., в том числе:

17,28 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013 - 2017годах составляет:

- всего	- 6040 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 1540тыс. рублей;

- внебюджетные источники	-4500 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Левчуновского сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации Левчуновского сельского Николаевского муниципального района Волгоградской области.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о Левчуновском сельском  поселении Николаевского муниципального района Волгоградской области.

Левчуновское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 года № 1005- ОД «Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе».

Левчуновское  сельское  поселение  входит  в  состав  Николаевского  муниципального  района,  граничит  с  границами  городского  округа  г. Камышин    в  северо-восточном  направлении  по  оси  Волгоградского  водохранилища   до пересечения  с  границами  городского  поселения  г.Николаевск  и  сельских  поселений :Ленинского ,Политотдельского  Степновского  и  Комсомольского.

- На  территории  поселения  расположено  три   населённых  пункта :село  Левчуновка(центр  Левчуновского сельского  поселения),посёлок  Пионер  ,  посёлок  Рыбный   и  13  отдельно  стоящих  овцеводческих  точек, полевых  станов с административным центром - село    ЛЕВЧУНОВКА.

Общая площадь территории Левчуновского сельского составляет 30529 га. Численность постоянного населения на 01.01.2012 составила 1502 человека.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: Автодороги: Волгоград-Николаевск-Левчуновка, Николаевск-Энгельс, Николаевск-Палласовка.

Главными элементами природного каркаса Левчуновского сельского поселения являются: река Волга по западной части поселения, пруд Лебяжий .

Основу градообразующей базы Левчуновского сельского поселения составляют  10 основных производственных объектов. Среди них выделяются:

Сельскохозяйственное  предприятие «Левчуновское»;

Коператив «Маяк»;

КФХ Магомедаминова;

КФХ Зайнулабидова;

КФХ Осьмакова И.В.

КФХ Матузина Н,М.

КФХ Каратанова  А.А.

КФХ Синицына О.Е.

КФХ Погорянский  В.М.

КФХ Гоголюк В.С.

ЛПХ Пухова Ю.М.

Основными направлениями деятельности хозяйств являются :

Растениеводство;

Овцеводство;

Климат на территории поселения Левчуновского сельского поселения резко континентальный ,засушливый, жаркий ,территория  поселения относится  к  зоне  рискованного  земледелия.. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 40 до 75 м.

В Левчуновском  сельском  поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и двухквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Левчуновского сельского поселения составляет 25,44тыс. кв. м, в том числе: двухквартирные дома - площадью 1,368 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 501 жилых домов квартирного типа, расположенных в селе  Левчуновка, поселке Пионер, поселке Рыбный.

Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда представлены администрацией Левчуновского сельского. Жилищный фонд составляет 25,44 тыс.кв.м, из них 94,62 % приходится на индивидуальный фонд и 5,38% на многоквартирный жилой фонд.

В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный капитальный фонд, к которому относятся двухквартирные одноэтажные жилые дома 1968-х и 1972-х годов постройки, имеющие менее 60% физического износа, составляет 1,3 тыс.кв.м. Многоквартирный жилой фонд расположен в Левчуновского сельского поселения расположен в с.Левчуновка и в п.Пионер.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 501 домов, общей площадью 25,44тыс.кв.м.

Численность постоянно проживающего населения Левчуновского сельского поселения на расчетный срок до 2023года составит 1,7 тыс. человек. Численность сезонного населения в садоводческих и дачных объединениях – 0,085 тыс. человек.

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Левчуновского сельского  поселения имеются централизованные системы водоснабжения. Централизованное водоотведение отсутствует.

Технические характеристики системы водоснабжения

| Наименование водозабора | Тип | Расстояние от города | Протяженность водопроводных сетей | Средняя производительность, тыс. м3/год | Качество воды (пример) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина | ЭЦВ |  | 16,3 | 55 | Сухой остаток до 0,13г/дм³; Жесткость до1,25мг-экв/дм³ рН -6,8; железо общ. до 6,5 мг/дм³ марганец до 1.0 мг/дм³ цветность до 55º |

- Водоснабжение осуществляется  от глубинных  скважин.          Для хозяйственно-питьевого водоснабжения Левчуновского сельского поселения используются подземные грунтовые воды из 6 артезианских скважин в селе Левчуновка:

- ТП -178 Скважина №02729  ,  номер  счётчика 00712342,ул улица Весенняя №43

- ТП 464 Скважина №07586,    номер  счётчика 00465410 улица Юбилейная

- ТП 137 Скважина № 9302,     номер  счётчика 53855702914

- ТП 464 Скважина №9993,      номер  счётчика 00465410 улица Комсомольская

- Введена в строй новая скважина № 9862 улица Южная №2

Скважины закольцованы,общая протяженность-11,3 км.

и от 2 артезианских скважин  в поселке Пионер .Скважины закольцованы, общая протяженность 5 км.

- ТП 484 скважина  № 000000043 номер  счётчика 70850669  ул.Шосеейная.

2 водонапорные башни требует замены, две- ремонта. Общая  протяженность водопровода  составляет  16,3 км, 80 % составляет  износ  водопровода. Выходят из строя пластмассовые трубы в пос. Пионер, при просадке грунта лопаются и приходят в негодность. Из-за  износа водопроводных  труб  качество  воды не соответствует  принятым  стандартам.

Водопровод и скважины  входят в состав казны Администрации Левчуновского сельского поселения и переданы в аренду НП «Живая вода» на безвозмездной основе. Ответственный за эксплуатацию водопровода: директор НП «Живая вода Илюсинов Газинур Карамсакович.

Контроль  за работой ,ремонт запорной арматуры, сетей водопровода осуществляет бригада слесарей-сантехников в количестве 2-х человек.

Производственный лабораторный контроль  качества питьевой воды в соответствии с настоящей рабочей  программой в 2013 году планируется осуществлять по договору с ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в Николаевском и Быковском районах».

Бактериологическая и санитарно-гигиеническая лаборатория филиала аккредитованы(аттестат ГСЭН.RU.ЦОА 045.07 от 14 сентября 2011 г. зарегистрирован в Государственном реестре РОСС RU.0001.511332 от  14.09.2011г. действительно до 14.09.2016 года.         Исследование проб на радиологические показатели производится

На территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения.

Очистка сточных вод осуществляется на  территории Левчуновского сельского поселения примитивными  способами. В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной  собственностью Администрации Левчуновского  сельского  поселения и эксплуатируются следующими предприятиями: Левчуновского сельского поселения: Некоммерческое  Партнерство  «Живая  вода» по  обеспечению  садово-огородных  и  дачных участков  населения ,расположенное  в селе  Левчуновка Николаевского  района  Волгоградской  области.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Левчуновского сельского поселения являются 6 подземных и один открытый  источник  водоснабжения.

| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Водопроводы | единиц | 2 |
| ВОС-1, 2 |  |  |
| Протяженность сетей | км | 16,3 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. | 124 |
| Подача воды в сети | млн. куб.м. | 124 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн. куб. м. | 0 |
| Отпуск воды всем потребителям | млн. куб.м | 33,52 |
| в том числе населению | млн. куб.м | 24,76 |
| на хозбытовые нужды | млн. куб.м | 8,76 |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |
| Фактическое | м3/год | 14600 |
| Нормативное | м3/год | 29200 |
| куб. м/год на 1 чел. |  | 14600 |

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения частично.

Водоснабжение населенных пунктов Левчуновского сельского поселения организовано   в виде  централизованной  системы водоснабжения.

Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени и действуют в следующих населенных пунктах: с.Левчуновка, поселок Пионер. Поселок Рыбный отключен  от  водоснабжения.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории населенных пунктов Левчуновского сельского_ в селе  Левчуновка и поселке Пионер является Некоммерческое  Партнерство  «Живая  вода» по  обеспечению   садово-огородных  и  дачных  участков  населения водой ,лицензия  на право пользования недрами не оформлена.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Левчуновка | ЭЦВ6-10-110 | 1970 | 0,192 | 110 | да |
| 2 | Левчуновка | ЭЦВ 6-16-75 | 2013 | 0,307 | 75 | да |
| 3 | Левчуновка | ЭЦВ 6-10-80 | 1980 | 0,192 | 80 | да |
| 4. | Пионер | ЭЦВ-:6-25-70 | 1986 | 0,480 | 70 | да |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м |  | Мощность, кВт | Примечание Частота вращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Левчуновка |  | ЭЦВ6-10-110 | 10 |  | 110 | 5,5 | 2700 |
| 2 | Левчуновка |  | ЭЦВ 6-16-75 | 16 |  | 75 | 5,5 | 2700 |
| 3 | Левчуновка |  | ЭЦВ 6-10-80 | 10 |  | 80 | 5,5 | 2700 |
| 4 | Пионер |  | ЭЦВ 6-25-70 | 25 |  | 70 | 7,5 | 2700 |

Очистные  сооружения отсутствуют.

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

| Данные лабораторных анализов качества воды № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 1,25 мг-экв/дм3 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 |  |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 |  |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | До 6,5мг/дм3 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 |  |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | До 1.0 мг/дм3 |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | рН 6,8 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 |  |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 |  |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 |  |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 |  |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 |  |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 |  |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 |  |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 |  |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 55о |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 |  |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 |  |

Водопроводные сети  сделаны  из  смешанных  материалов. Трубы диаметром от 100 до 56 мм общей протяженностью 16,3 км. Износ существующих водопроводных сетей по Левчуновского сельскому  поселению составляет 80%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Левчуновского сельского поселения из действующих  водных  сооружений  составляет 0,384 тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения – 0,399 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 98,81 % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью Левчуновского сельского водопровода ,переданного  в  аренду НП «Живая  вода».

- Источником водоснабжения Левчуновского сельского поселения являются глубинные  скважины.

- Вода частично соответствует  требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 2013 года, имеет удовлетворительное состояние ,но  частично  требует  перекладки и замены трубопроводов.

## 3.2. Анализ существующих проблем

Водопровод Левчуновского сельского поселения  действует  с 1968  года, На  территории  Левчуновского  сельского  поселения в настоящее время в рабочем  состоянии находятся 5 глубинных  скважин   , в нерабочем-2. Построена новая  скважина  № 9862.  2 водонапорные башни требует замены, две- ремонта. Общая  протяженность водопровода  составляет  16,3 км, 80 % составляет  износ  водопровода. Выходят из строя пластмассовые трубы в пос. Пионер, при просадке грунта лопаются и приходят в негодность. Из-за  износа водопроводных  труб качество  воды частично не соответствует  принятым  стандартам.

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Левчуновского сельского поселения :

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

-	благоустройство  парка;

-благоустройство  футбольного  и  волейбольного  полей;

-благоустройство  центральной  и  школьных  детских  площадок.

-ремонт и благоустройство  сельского  дома Культуры;

-реконструкция  детского  сада.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения Левчуновского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2012 год | Расчетный срок – 2023_ год |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с.Левчуновка | 359 | 1104 | 43 | 1135 |
| 2 | пос.Пионер | 122 | 381 | 12 | 393 |
| 3 | Пос.Рыбный | 3 | 17 | 0 | 17 |
| Всего по поселению |  | 484 |  | 55 | 1545 |

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2023 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 год | 1 этап 2013 – 2017 годы | Расчетный срок 2017- 2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1 | Население постоянное сезонное | тыс. чел. тыс. чел. | 1,502 0,8 | 1,533 0,85 | 1,545 0,85 |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. | 1,582 | 1,618 | 1,630 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 25,44 | 25,520 | 25,680 |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  |  |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 25,44 | 25,520 | 25,680 |
| 2 | Дачные и садовые организации | тыс. кв. м | 0,24 | 0,26 | 0,26 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 25,68 | 25,78 | 25,94 |
|  | Всего по поселению | тыс. кв. м |  |  |  |
| Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 0 | 0,08 | 0,16 |
| 3 | Дачное строительство | тыс. кв. м | 0 | 0,02 | 0,02 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 0 | 0,10 | 0,18 |

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Левчуновского сельского поселения принимаются один  открытый водоем и рабочие глубинные  скважины.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023год) оборудуется внутренними системами водоснабжени;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 366 л/чел. в сутки

- застройки с водопроводом, без канализации и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями - 80 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки - 61 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - _40 л/чел в сутки.

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения - 50 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят  в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 10 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания -75 л на одного работника;

- дошкольные образовательные учреждения -10 л на одного ребенка;

- Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 10 л/с; для коммунально-производственных объектов - 10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2 (1 - в жилых зонах,

- в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 1 струи по 10 л/с. Продолжительность тушения пожара - 1 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 2 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 4070м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Сезонное население

№№ п/пВид жилой застройкиНорма водопотре бления, л/чел. в суткиНаселение, тыс.чел.,Среднесуточное

водопотребление,

м3/сут.Максимальное

суточное

водопотребление,

м3/сутНаселение, тыс.чел.Среднесуточное

водопотребление,

м3/сут.Максимальное

суточное

водопотребление,

м3/сутНаселение, тыс.чел.Среднесуточное

водопотребление,

м3/сут.Максимальное

суточное

водопотребление,

м3/сутНаселение, тыс.чел.Среднесуточное

водопотребление,

м3/сут.Максимальное

суточное

водопотребление,

м3/сут123456789101112131415Постоянное население3.Индивидуальна я жилая застройка4.Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании800,66433,20036,5200,68034,000 37,40068534,25037,67568534,25037,7Итого по постоянному населению:800,66433,20036,5200,68034,000 37,40068534,25037,67568534,25037,75.Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации

сезонного проживания400,91827,54035,80293828,14037,52094528,35037,80094528,35037,8006.ИЖСИтого по сезонному поселениюВсего по поселению:-158260,74072,322161862,14065,540163062,60075,475163062,60075,475

Современ. состояние -2012год

I этап строительства – 2017

2 этап строительства -2020год

Таблица 6

Расчетный срок строительства,до 2023__ год

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2013 год |  | 1 этап строительства 2013 -2017 г.г. |  | 2 этап строительства 2018-2020г.г. |  | 3 этап строительства 2021-2023 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 10 | 130 | 1300 | 135 | 1350 | 140 | 1400 | 143 | 1430 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 10 | 64 | 640 | 71 | 710 | 72 | 720 | 74 | 740 |
| 3 | Детские школы искусств | 1 учащийся | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Клубы, ДК | 1 место | 5,6 | 20 | 112 | 50 | 280 | 50 | 50 | 65 | 364 |
| 5 | Поликлиники | 1 больной в смену | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Предприятия общественного питания | 1 усл. блюдо | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Плавательный бассейн | - | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Производственно -коммунальные объекты | 1 человек | 75 |  | 300 |  | 300 |  | З40 |  | 350 |
| 9 | Итого |  |  |  | 2352 |  | 2640 |  | 2510 |  | 2884 |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 40 л/чел. в сутки, в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок -  в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства - 4200 м3/сутки;

- на II этап строительства - 4650 м3/сутки;

- на III этап строительства - 4680 м3/сутки.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из Левчуновского сельского водопровода.

строительства представлено в таблице 8.

Таблица 8

| №пп | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |
|  |  | соврем. | I этап 2013-2017г.г | 2 этап 2018-2020г.г. | расчетный | I этап 2013-2017г.г | 2 этап 2018-2020г.г. | расчетный |
|  |  | состоян. 2012 год |  |  | срок ,2021- 2023год |  |  | срок ,2021- 2023год |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население |  | 63280 | 64720 | 65200 | 0 | 0 | 0 |
|  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственно- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения |  | 2400 | 2452 | 2469 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений |  | 4200 | 4650 | 4680 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: |  | 69880 | 71822 | 72349 | 0 | 0 | 0 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 69880 | 71822 | 72349 | 0 | 0 | 0 |

Суммарное водопотребление Левчуновского сельского поселения

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Левчуновского сельского поселения на расчетный срок принимается Левчуновский и Пионерский водопроводы. (указывается принятый источник водоснабжения). На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства -69,880  тыс. м3/сут.;

- на 2 этап строительства – 71,822 тыс. м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 72,349тыс.м3/сут.;

- Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства - __0_ тыс. м3/сут.;

- на II этап строительства - ___0_ тыс. м3/сут.

- на расчетный срок строительства - _0__ тыс. м3/сут.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Левчуновского сельского поселения планируется:

-	получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,0025 га;

На I этап строительства расчетное водопотребление по Левчуновского сельского поселению составит 60,74 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия Левчуновского сельского поселения :

:

1.Установка башни  Рожновского;

2.Строительство новой  скважины;

3.Замена 1 км  водопровода.

На II этап строительства расчетное водопотребление по Левчуновского сельского поселению составит 71,822 тыс. м3/сутки.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия Левчуновского сельского поселения:

1.Строительство новой  скважины

2.Замена 1 км  водопровода

На расчетный срок водопотребление поселения составит 72,349 тыс.м3/сут.;  . м3/сут. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия Левчуновского сельского поселения:

1.Замена 2 км  водопровода

# 7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 17,28 млн. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 17,28 млн рублей,

## 7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013 - 2017 годах составляет:

- всего	- 6,04млн. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 1,54 млн. рублей;

- внебюджетные источники	- 4,50 млн. рублей

## 7.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Левчуновского сельского поселения .

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.	- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению

.8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Левчуновского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2013 - 2023г.г. согласно техническому заданию.

# Приложение 1

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Левчуновского сельского поселения Николаевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 20__ - 20__ годы

| № | Наименование проектов | Един. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | измер. |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |

| 1. | Строительство объектов водоснабжения - всего | млн.руб | 1,680 |  |  | 0,300 | 0,540 |  | 0,540 | 0,300 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 1,080 |  |  |  | 0,540 |  | 0,540 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 0,600 |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
| 1.3 | Строительство водопровода | км | 25,0 | 0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3 | 0,3 | 5,0 | 5,0 |